郑州晶微电子科技有限公司


GS-2000-DC电磁扰动仪使用说明书
1、GS-2000-DC电磁扰动仪概述
GS-2000-DC电磁扰动仪主要由磁扰动传感器、电磁扰动监测仪、数据采集仪、无线CDMA数据传输模块和前兆仪器专用充电机等设备构成，该仪器把深井传感器上感应到的Z分量电磁扰动信号进行放大处理、转换为电信号用于记录地震孕育、能量聚集、释放过程、震源产生的电磁辐射的异常变化等情况，进行临震预报，电磁扰动仪还具有对低频弱磁场的放大作用。满足地震短临预报分析的需要。
    
[image: image1.emf]观测台

信号电缆线

电磁扰动仪

数据采集仪

前兆仪器专用

充电机

CDMA

传输模块

+

–

台

站

网

络

机

柜

直流

12V

电源

交流

220V

电源

井孔

水面

地面

10~100m

磁传感器

GS-2000-DC 

电磁扰动仪安装结构图

130mm


2、电磁扰动仪的工作原理

电磁扰动仪的磁扰动传感器是根据“磁感应”原理设计而成，其结构上具有对低频弱磁场放大作用，材料上采用低频敏感磁芯，在制作成的磁芯上绕制一定数量的线圈，并有严格的静电屏蔽层，提高了抗干扰能力。磁传感器安装在一个压力容器内，达到了防潮和减少热噪音的作用。采用井下安装方式，克服了地面人为干扰并减少了气象干扰。

电磁扰动仪把传感器上感应到的电磁扰动信号转换为电信号，并进行分频率段处理，在不同波段上输出的电磁扰动强度。波段划分三个通道：通道1为0.01-1Hz，通道2为1-10 Hz，通道3为10-20Hz。三个通道可以起到互相对比、相互印证的作用。
· 一通道，甚低频段反映岩石挤压脉冲辐射；
· 二通道，超低频段反映岩石微破裂辐射；

· 三通道，低频观测通道，其主要作用是检测是否有工业及其它环境电磁干扰。

3、电磁扰动仪技术指标

	整机功耗：＜2W
	抑制比：>130dB  (50Hz)

	额定电流：＜100mA
	分辨率： 24bit AD

	灵敏度：40μV/nT·Hz
	采样速率：1次/分

	线性频段： 0.001~20Hz
	电源电压 ：直流 12V 或 交流 220V

	采集通道数：3道
	磁扰动传感器外形：φ100×1300 mm


4、电磁扰动仪观测具有优点
1）井下观测能有效地抑制地表外界各种干扰；

2）井下观测获得的前兆数据更加准确﹑直接；

3）安装的一致性好，便于组网观测；

4）自然噪声小，前兆响应好，震时对应好。

5、电磁扰动仪的安装调试
（1）磁传感器下井之前，根据钻井的施工图确定井口内径、深度、井斜、是否下套管等技术参数。
（2）把磁传感器顶部用钢丝绳牢牢拴住，操作人员带皮质手套将磁传感器沿井壁慢慢放入井底，使钢丝绳和电缆线不受力的情况下将探头保持竖直状态；如果不放到底部将钢丝绳受力然后固定在井口处，使钢丝绳受力拉住磁传感器，保持探头竖直稳定；
（3）操作过程中避免传感器碰撞井壁或钢丝绳、电缆从手中滑落。磁传感器下井后保持探头竖直状态，并且还可以提出地面。保持电缆线不受拉力。
（4）电缆线用PVC管保护引入观测室接到电磁扰动仪。
（5）把电磁扰动仪输出信号对应接到数据采集仪输入通道上，给电磁扰动仪、数据采集仪、数据传输模块等设备接通电源，调试仪器观察系统进入稳定工作区。
6、电磁扰动仪的标定
电磁扰动仪在使用过程中需要本公司的专用设备定期标定，以保证所有观测点仪器的一致性，以便组网观测。在标定过程中，分别采用了对磁扰动传感器标准源信号标定、对电磁扰动仪的静态标定和放大增益标定，以及时间校准。







































- 2 –
地址：郑州市中原区华山路78号

电话：0371-67630795          传真：0371-67198186       E-MAIL：jw67630795@126.com

_1340614800.vsd
�

井孔


水面


地面


观测台


10~100m


130mm


磁传感器


信号电缆线


电磁扰动仪


数据采集仪



